### Термометрическое оборудование

Термометрическое оборудование, предназначенно для измерения температур грунтов в скважинах в процессе проведения полевых и стационарных исследований температурного режима грунтов при инженерно-геокриологических изысканиях, мониторинге, контроле и оценке изменений теплового режима грунтов (в естественных и нарушенных условиях).

В комплект термометрического оборудования входит:

- термометрическая коса (термокоса) марки TKHD (шнур с закрепленными на нем электрическими датчиками температуры (далее - датчики температуры), собранный в гирлянду и оснащенный пылевлагозащищенным разъемом;

- съемный стационарный цифровой измеритель температуры марки ИТЦМКС или съемный переносной цифровой измеритель температуры марки ИТЦМК, подключаемый к термокосе посредством разъема.

Оборудование имеет следующие особенности:

- термокосы практически не ограничены по длине кабеля и количеству датчиков;

- термокосы в количестве до нескольких сотен штук могут быть объединены в единую сеть для обеспечения возможности считывания информации по группе термокос через один разъем;

- информация с термокос может собираться на переносной, периодически подключаемый к термокосам, цифровой измеритель температуры марки ИТЦМК или стационарно подключенный цифровой измеритель температуры (накопитель) марки ИТЦМКС или непосредственно на ПК;

- данные измерений сохраняются во внутренней памяти цифрового измерителя, а также могут быть воспроизведены на графическом ЖК-дисплее измерителя;

- данные измерений из внутренней памяти цифровых измерителей температуры могут быть перенесены на ПК через USB-соединение;

- результаты измерений могут быть обработаны и проанализированы на ПК с помощью программного обеспечения, прилагаемого к измерителю температуры;

- термоизмерительное оборудование работоспособно в диапазоне температур окружающей среды -30 … +50°С (цифровой измеритель) и -50 … +85°С (термокосы);

- точность измерений составляет 0,1°С;

- все оборудование компактно и имеет небольшой вес.

Основные характеристики стандартного термометрического оборудования, производимого ООО «Стройгеооснования», приведены в таблице. При необходимости может быть изготовлено нестандартное термометрическое оборудование с характеристиками Заказчика.

| Наименование | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| Термометрический прибор |  |  |
| ИТЦМК-04 | графический ЖК-дисплей, рабочий диапазон температур -30...+50°С, точность 0.1°С при работе с термокосами типа TKHD10A, время непрерывной работы 8ч, габариты 160x75x25 мм; поддерживает возможность опроса термокос, объединенных в единую сеть. |  |
| Термометрические косы для ИТЦМК-04 (поддерживают возможность объединения в единую сеть) |  |  |
| TKHD10A121401 | диаметр кабеля 4мм, рабочий диапазон температур -50...+85°С, точность 0.1°С, общая длина 12.0м, размещение 14 датчиков в точках по длине косы 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12м* от разъёма подключения (длина свободного конца кабеля от первого датчика до разъема составляет 2м, при стандартном размещении термокосы в скважине глубиной 10м первый датчик располагается на уровне поверхности земли и соответствует глубине 0.0м). |  |
| TKHD10A131501 | диаметр кабеля 4мм, рабочий диапазон температур -50...+85°С, точность 0.1°С, общая длина 13м, размещение 15 датчиков в точках по длине косы 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13м* от разъёма подключения (длина свободного конца кабеля от первого датчика до разъема составляет 2м, при стандартном размещении термокосы в скважине глубиной 11м первый датчик располагается на уровне поверхности земли и соответствует глубине 0.0м). |  |
| TKHD10A141601 | диаметр кабеля 4мм, рабочий диапазон температур -50...+85°С, точность 0.1°С, общая длина 14м, размещение 16 датчиков в точках по длине косы 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14м* от разъёма подключения (длина свободного конца кабеля от первого датчика до разъема составляет 2м, при стандартном размещении термокосы в скважине глубиной 12м первый датчик располагается на уровне поверхности земли и соответствует глубине 0.0м). |  |
| TKHD10A151601 | диаметр кабеля 4мм, рабочий диапазон температур -50...+85°С, точность 0.1°С, общая длина 15м, размещение 16 датчиков в точках по длине косы 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15м* от разъёма подключения (длина свободного конца кабеля от первого датчика до разъема составляет 2м, при стандартном размещении термокосы в скважине глубиной 13м первый датчик располагается на уровне поверхности земли и соответствует глубине 0.0м). |  |
| TKHD10A161601 | диаметр кабеля 4мм, рабочий диапазон температур -50...+85°С, точность 0.1°С, общая длина 16м, размещение 16 датчиков в точках по длине косы 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16м* от разъёма подключения (длина свободного конца кабеля от первого датчика до разъема составляет 2м, при стандартном размещении термокосы в скважине глубиной 14м первый датчик располагается на уровне поверхности земли и соответствует глубине 0.0м). |  |
| TKHD10A171601 | диаметр кабеля 4мм, рабочий диапазон температур -50...+85°С, точность 0.1°С, общая длина 17м, размещение 16 датчиков в точках по длине косы 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17м* от разъёма подключения (длина свободного конца кабеля от первого датчика до разъема составляет 2м, при стандартном размещении термокосы в скважине глубиной 15м первый датчик располагается на уровне поверхности земли и соответствует глубине 0.0м). |  |
| TKHD10A221601 | диаметр кабеля 4мм, рабочий диапазон температур -50...+85°С, точность 0.1°С, общая длина 22м, размещение 16 датчиков в точках по длине косы 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 22м* от разъёма подключения (длина свободного конца кабеля от первого датчика до разъема составляет 2м, при стандартном размещении термокосы в скважине глубиной 20м первый датчик располагается на уровне поверхности земли и соответствует глубине 0.0м). |  |
| TKHD05A052021 | снегомер, длина 1м. |  |
| TKHD05A043021 | снегомер, длина 1,5 м. |  |
| TKHD05A044021 | снегомер, длина 2 м. |  |
| TKHD05A076021 | снегомер, длина 3 м. |  |
| заглушка 3/40 | заглушка 3/40 |  |

Примечание:

* - датчики по длине термометрических кос размещены с учетом требований ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры.

** - Возможно изготовление и поставка нестандартного термометрического оборудования других типоразмеров (количество датчиков, длина термокосы, длина свободного конца кабеля от первого датчика до разъема). Маркировку и стоимость нестандартного термометрического оборудования просьба уточнять дополнительно.